MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO DE PINTURA DE MEIO FIO, PODA DE ÁRVORES E ROÇAGEM DO TERRENO URBANO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.

ÁREA TOTAL ESTIMADA PARA LIMPEZA: 37.800 m² EXTENSÃO LINAEAR ESTIMADA PARA PINTURA DE MEIO FIO: 14 748 m PODA DE ÁRVORES: 200 und.

O presente memorial descritivo compreende a descrição técnica e procedimentos dos serviços a serem realizados em todo centro urbano do município de Graccho Cardoso, cuja finalidade é oferecer as condições necessárias de qualidade de vida à população e maior segurança para os transeuntes do passeio público e calçadas.

O serviço a ser realizado consiste na manutenção de ambientes públicos como praças, vias e terrenos já existentes.

A seguir a descrição dos serviços do Objeto:

- Manutenção

1.1 Pintura de Meio Fio (CAIAÇÃO) – Execução de pintura com aplicação de 2 demãos de tinta à base de “CAL” sobre o meio fio preferencialmente, no período de estiagem (seca). Aplicação: Recomenda-se aplicar com trincha ou pincel apropriados; Composição: Hidróxidos e Óxidos de Cálcio e Magnésio;

1.2 Poda em Altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,2 m – Retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas.

- Retirar galhos/folhas velhas e/ou doentes;

- Retirar ramos e partes das plantas que estejam mortos;

- Retirar ramos e partes infestadas, irremedialmente, por insetos.

Equipamentos: Para árvores com altura considerável a contratada deverá prover aos funcionários guindauto hidráulico para maior segurança e eficiência no serviço, além dos equipamentos comuns ao serviço de poda como , bastão podador, cones, cordas, escada extensível, estojo de primeiros socorros, tesourão de jardineiro com cabo isolado, foice com cabo e lima, motosserra (caso utilizem o podador deverá possuir treinamento específico e com todos os equipamentos de segurança NR-12 ; NR – 6), serrote, vara de manobra com encaixe universal, veículo com carroceria, sacola para vara de manobra, vassourão e dispositivos para aterramento (se necessário).

1.3 Limpeza Manual de Terreno com Vegetação Rasteira, incluindo Roçagem e Queima: Capina do mato e raspagem da terra, inclui os serviços de roçada, destocamento, queima e remoção de áreas em posse da Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso.

Deverá ser executada em ruas e passeios sem asfalto e praças e terrenos de propriedade do poder público. O serviço será executado utilizando-se de carro de mão, enxada, vassourão, pás, roçadeiras e outros equipamentos necessários à boa execução dos serviços.

O serviço de queima deverá obedecer a todos os critérios de segurança.

Graccho Cardoso, 24 de março de 2021.